# 篮球比赛记分牌 — 毕业设计答辩文档

项目成员: 甲 / 乙

指导老师: ______

答辩日期: ______

## 一、项目背景与需求分析

### 1.1 项目背景

在各类篮球赛事中，准确的实时计分与计时是比赛公正性的基础保障。传统手动翻牌记分牌存在操作繁琐、缺乏提示音、信息单一等问题。本项目设计一款基于 STM32F103C8T6 的篮球比赛电子记分牌，使用 OLED 屏幕实时显示两队比分与比赛时间，通过 4 个物理按键控制计分操作，蜂鸣器提供按键提示音，TIM2 硬件定时器实现精确的多小节倒计时。

### 1.2 系统需求分析

| 需求类别 | 需求描述 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 基本功能-计分 | 记录和显示两个队伍的得分 | 甲方(Team A) / 乙方(Team B) 独立变量存储，OLED 显示 |
| 基本功能-按键 | 4 个按键控制加 1、2、3 分 | KEY1/3: +1 分；KEY2/4: 短按 +2 分，长按 +3 分 |
| 基本功能-音效 | 每次计分成功有提示音 | 无源蜂鸣器，TIM3 PWM 驱动，鸣叫 50ms |
| 扩展功能-计时 | 记录比赛时间倒计时 | TIM2 1ms 中断，用户可选 5s / 5min / 15min / 30min 每节 |
| 扩展功能-小节 | 记录比赛小节数 | 4 节，每节时间到自动暂停，按任意键进入下一节 |
| 扩展功能-结束 | 比赛结束时显示结果 | OLED 清屏显示 GAME OVER + 胜者，任意键回到选时间界面 |

## 二、系统总体设计

### 2.1 硬件架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                  STM32F103C8T6                        │

│                                                       │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐        │

│  │  KEY1~4  │  │  Buzzer  │  │   OLED   │        │

│  │ PA12~15  │  │ PB0 TIM3 │  │ PB6/7 I2C│        │

│  │ 上拉输入   │  │ CH3 PWM  │  │ 软件 I2C  │        │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘        │

│                                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────┐          │

│  │  TIM2 (定时器)                         │          │

│  │  PSC=72-1, ARR=1000-1 → 1ms 中断    │          │

│  │  比赛倒计时 + 全局毫秒计数             │          │

│  └──────────────────────────────────────┘          │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 软件架构

系统采用前后台架构 (main 循环 + TIM2 定时器中断):

- 前台 (main 循环): OLED 区域刷新、按键扫描与消抖、计分逻辑处理、状态机调度

- 后台 (TIM2 中断): 1ms 全局计数、比赛时间倒计时、小节切换、比赛结束判定

### 2.3 系统状态机

IDLE ──(按 KEY1~4 选择时间)──→ PLAYING ──(每节时间到)──→ PAUSED

│

──(任意键)────────────────────┘

│

──(第4节结束)─────────────────

↓

GAMEOVER

│

──(任意键)────────────────────┘

↓

IDLE

### 2.4 OLED 显示布局（4 行 × 16 字符）

时间选择界面 (IDLE)

| 行 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | Select Time: |
| 2 | K1:5s K2:5m |
| 3 | K3:15m K4:30m |
| 4 | Press K1-K4 |

比赛界面 (PLAYING / PAUSED)

| 行 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | A: XXX (甲方分数) |
| 2 | B: XXX (乙方分数) |
| 3 | Q1 12:00 (节数 + 倒计时) |
| 4 | 1/3:+1 2/4:+2 L3 (比赛中) 或 PAUSE-ANY KEY (暂停) |

比赛结束界面 (GAMEOVER)

| 行 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ===GAME OVER=== |
| 2 | Winner: Team A / Winner: Team B / Draw! |
| 3 | A: XXX B: XXX |
| 4 | ANY KEY=RESTART |

## 三、硬件设计

### 3.1 主控芯片

选用 STM32F103C8T6:

- Cortex-M3 内核，主频 72MHz

- 64KB Flash，20KB SRAM

- 3 个通用定时器 (TIM2/3/4)

- 丰富的 GPIO 端口

### 3.2 OLED 显示模块

- 型号: 0.96 寸 SSD1306，分辨率 128×64

- 接口: 软件模拟 I2C (PB6 SCL / PB7 SDA)

- 字体: 8×16 ASCII 字模，4 行 × 16 列

### 3.3 按键电路

| 按键 | GPIO | 功能（IDLE状态） | 功能（PLAYING状态） |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | PA15 | 选择 5 秒演示 | 甲方 +1 分 |
| KEY2 | PA14 | 选择 5 分钟 | 甲方 +2 分（短按）/ +3 分（长按 ≥600ms） |
| KEY3 | PA13 | 选择 15 分钟 | 乙方 +1 分 |
| KEY4 | PA12 | 选择 30 分钟 | 乙方 +2 分（短按）/ +3 分（长按 ≥600ms） |

4 个按键均采用外部上拉输入模式，按下为低电平。由于 PA12~PA15 默认复用 JTAG/SWD 调试功能，需要调用 GPIO_PinRemapConfig() 关闭复用。

### 3.4 蜂鸣器电路

- 驱动方式: TIM3_CH3 PWM 输出 (PB0)

- 频率: 1KHz (ARR = 999，50% 占空比)

- 控制: 鸣叫 50ms（计分）/ 100ms（选时间确认）后关闭

## 四、软件设计

### 4.1 主程序 (main.c)

主程序负责系统初始化、显示刷新调度和状态机按键处理:

// 全局变量

volatile uint8_t  g_score_a, g_score_b;      // 两队分数

volatile uint8_t  g_game_quarter;            // 当前小节 (1-4)

volatile uint8_t  g_game_min, g_game_sec;    // 倒计时

volatile uint8_t  g_game_state;              // 状态机

volatile uint8_t  g_timer_running;           // 计时器使能

volatile uint8_t  g_refresh_flags;           // OLED 区域刷新标志

volatile uint8_t  g_quarter_minutes;        // 每节分钟数

volatile uint8_t  g_quarter_seconds;        // 每节秒数（demo 模式）

volatile uint32_t g_sys_tick;               // 1ms 全局计数器

主循环核心逻辑:

- OLED 刷新: 检查 g_refresh_flags 位标志，按需刷新各区域（分区刷新避免整屏重绘）

- 按键扫描: 调用 Key_Scan() 获取按键编号

- 状态机处理:

- IDLE: 根据 KEY1~4 设置时间，启动比赛

- PLAYING: KEY1/3 加 1 分，KEY2/4 短按 +2 / 长按 +3

- PAUSED: 任意键恢复计时

- GAMEOVER: 任意键回到 IDLE

### 4.2 比赛逻辑 (Game.h + main.c)

状态枚举:

| 枚举值 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GAME_STATE_IDLE | 等待选择时间 | 显示时间选择界面 |
| GAME_STATE_PLAYING | 比赛中 | 计时运行，可计分 |
| GAME_STATE_PAUSED | 暂停 | 节间休息，等待任意键继续 |
| GAME_STATE_GAMEOVER | 比赛结束 | 显示结果，任意键重置 |

刷新标志位:

| 标志 | 含义 |
| --- | --- |
| RF_SCORE_A | 甲方分数区 |
| RF_SCORE_B | 乙方分数区 |
| RF_TIME | 时间区 |
| RF_STATUS | 状态行 |
| RF_OVER | 比赛结束（全屏清） |
| RF_TIMESEL | 时间选择界面（全屏清） |
| RF_ALL | 重画所有区域 |

核心函数:

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Game_SetQuarterTime(min, sec) | 设置每节时间，支持正常分钟模式和 5 秒演示模式 |
| Game_StartQuarter() | 启动新小节，OLED 清屏，设置 g_refresh_flags = RF_ALL |
| Game_AddScore(team, points) | 给指定队伍加分（上限 199），触发蜂鸣器 50ms |
| Game_Reset() | 清零所有数据，g_refresh_flags = RF_TIMESEL 回到选时间界面 |

### 4.3 按键扫描 (Key.c)

防连发机制: key_released 标志。检测到低电平后锁定，抬手（高电平）才允许再次触发。

消抖: 检测到低电平后 Delay_ms(20) 二次确认，避免抖动误触发。

长按检测: 在 KEY2/KEY4 按下时，主循环通过 Key_IsPressed() 轮询 g_sys_tick，持续 ≥600ms 判定为长按。

uint8_t Key_Scan(void)

{

// 1. 检查 key_released: 为 0 时检测是否已抬手

// 2. 检测到低电平 + key_released=1 → 消抖 20ms 二次确认

// 3. 返回 KEY1_PRESS ~ KEY4_PRESS 或 KEY_NONE

}

### 4.4 OLED 显示 (OLED.c)

采用软件模拟 I2C 通信协议，通过 PB6/PB7 的 GPIO 推挽输出模拟 I2C 时序。

显示布局: 4 行 × 16 字符，每行占 2 页（128×16 像素）。

分区刷新: 仅在数据变化时更新对应区域，减少 OLED 写入量，提升响应速度。

### 4.5 蜂鸣器驱动 (Buzzer.c)

TIM3 配置为 PWM 模式:

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定时器 | TIM3 | APB1 总线 |
| PSC | 72-1 | 72MHz / 72 = 1MHz |
| ARR | 999 | 1MHz / 1000 = 1KHz |
| 占空比 | 50% | 方波驱动 |
| 通道 | CH3 (PB0) | 复用推挽输出 |

Buzzer_Beep(50): 设置 1KHz 频率 → 延时 50ms → 关闭输出。50ms 的时长既能提供清晰的按键反馈，又不会影响操作节奏。

### 4.6 比赛计时中断 (stm32f10x_it.c)

TIM2 配置为 1ms 中断:

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| PSC | 72-1 (72MHz / 72 = 1MHz) |
| ARR | 1000-1 (1MHz / 1000 = 1KHz) |
| 中断类型 | Update 事件 |

void TIM2_IRQHandler(void)

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

g_sys_tick++;                                  // 供长按检测

if (g_timer_running)

{

sec_cnt++;

if (sec_cnt >= 1000)                      // 1 秒到

{

sec_cnt = 0;

if (g_game_sec > 0)  g_game_sec--;

else if (g_game_min > 0) { g_game_min--; g_game_sec = 59; }

else {

// 本节时间到

g_timer_running = 0;

if (g_game_quarter < 4) {

g_game_quarter++;

// demo 模式按秒重置，否则按分钟

g_game_state = PAUSED;

} else {

g_game_state = GAMEOVER;

}

}

g_refresh_flags |= RF_TIME;            // 触发时间区刷新

}

}

}

## 五、关键技术难点与解决方案

### 5.1 长按复用 +2/+3 分的设计

难点: 4 个物理按键需要支持 6 种计分操作。

方案: KEY2/KEY4 引入长按检测。短按 (<600ms) → +2 分，长按 (>=600ms) → +3 分。检测借助 g_sys_tick 全局时间戳，按下时记录 start，松开时计算差值。

### 5.2 按键防抖与防连发

难点: 机械按键存在抖动，且需要防止长按导致连续加分。

方案: 双重保护——软件消抖 (20ms 延时后二次确认) + key_released 标志（按下后锁定，抬手才允许再次触发）。

### 5.3 OLED 区域刷新优化

难点: 全屏刷新速度慢，影响按键响应体验。

方案: 引入 g_refresh_flags 位标志（RF_SCORE_A / RF_SCORE_B / RF_TIME / RF_STATUS 等），仅在数据变化时更新对应区域，时间选择和比赛结束界面使用 RF_TIMESEL / RF_OVER 触发整屏清屏重绘。

### 5.4 比赛计时精度

难点: 延时函数会阻塞主循环，不能用于精确计时。

方案: 使用 TIM2 硬件定时器的 1ms 中断独立计时。中断不影响主循环的按键处理和显示刷新，精度依赖 72MHz 晶振，误差 <0.001%。

### 5.5 OLED 软件 I2C 通信稳定性

难点: STM32F103C8T6 的硬件 I2C 存在已知 Bug（锁死问题）。

方案: 采用软件模拟 I2C，通过 GPIO 引脚模拟 SCL/SDA 时序，配合 SSD1306 数据手册的时序参数调整延时。

## 六、个人贡献

### 6.1 分工总览

| 成员 | 负责模块 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 系统架构与核心逻辑 | 50% |
| 乙 | 硬件驱动与文档 | 50% |

### 6.2 甲: 系统架构与核心逻辑 (50%)

负责文件: User/main.c、Hardware/Game.h、User/stm32f10x_it.c

- 系统需求分析与整体方案设计

- 主程序 main.c 编写（状态机、主循环调度、计分逻辑）

- 比赛数据结构设计（Game.h 枚举、全局变量、刷新标志位）

- TIM2 定时器中断服务程序（比赛倒计时、小节切换、结束判定）

- OLED 显示内容设计（三种画面：欢迎/比赛/结束）

- 长按检测逻辑实现（KEY2/KEY4 短按 +2 / 长按 +3）

- 区域刷新机制设计（g_refresh_flags 位标志）

- 5 秒演示模式支持（g_quarter_seconds 独立秒数计数）

### 6.3 乙: 硬件驱动与文档 (50%)

负责文件: Hardware/OLED.c/h、Hardware/Key.c/h、Hardware/Buzzer.c/h

- OLED 驱动模块编写与调试（软件 I2C 通信协议、SSD1306 初始化序列）

- 按键驱动模块编写（消抖算法、Key_IsPressed 实时检测）

- 蜂鸣器驱动模块编写（TIM3 PWM 配置，1KHz 鸣叫）

- PC13 模式选择引脚配置（强制高电平，关闭板载七段数码管）

- 项目文档撰写（README.md、流程图、答辩文档）

- 硬件电路搭建与测试

- 系统集成调试

## 七、总结与展望

### 7.1 项目成果

本项目成功实现了一款基于 STM32F103C8T6 的篮球比赛电子记分牌，具备以下功能:

- OLED 实时显示两队比分、当前小节和倒计时

- 4 个按键控制计分: +1/+2/+3 分，含蜂鸣器提示音

- 用户可选每节时间（5 秒演示 / 5 分钟 / 15 分钟 / 30 分钟）

- 4 节精确倒计时，小节自动切换

- 比赛结束自动清屏显示 GAME OVER + 胜者，任意键回到选时间界面（完整轮询）

### 7.2 可扩展方向

- 球员得分统计: 增加子界面，记录每队 5 名球员个人得分

- 24 秒进攻计时: TIM4 独立计时器

- 外部大屏: UART/SPI 输出到 LED 点阵大屏

- 蓝牙/WiFi 遥控: 无线控制计分操作

- 犯规与暂停计数: 显示每队犯规次数与剩余暂停

### 7.3 个人收获

通过本项目，熟练掌握了 STM32 标准外设库的使用（GPIO、TIM、NVIC）、OLED 显示驱动开发、按键消抖算法、状态机设计以及前后台系统架构等嵌入式开发核心技能。

## 附录: 文件结构

stm32_YJL5.6/

├── User/

│   ├── main.c              # 主程序（含显示与比赛逻辑）

│   ├── stm32f10x_it.c      # TIM2 中断服务程序

│   └── stm32f10x_it.h      # 中断头文件

├── Hardware/

│   ├── OLED.c / OLED.h    # OLED 驱动（软件 I2C）

│   ├── Key.c / Key.h       # 按键扫描驱动

│   ├── Buzzer.c / Buzzer.h # 蜂鸣器驱动（TIM3 PWM）

│   ├── Game.h              # 比赛数据结构与常量

│   └── OLED_Font.h        # 8×16 ASCII 字模

└── Doc/

├── README.md            # 项目说明文档

├── FLOWCHARTS.md       # 程序流程图（5 张 mermaid 流程图）

└── DEFENSE.md          # 毕业设计答辩文档（本文档）