# 篮球比赛记分牌 - 程序流程图

规范: 开始/结束用 ([文字])、判断用 {文字}、操作用 [文字]、flowchart 顶格。

Z([返回]) 为函数出口，while(1) 死循环无结束节点。

## 模块列表

| 编号 | 模块名称 | 文件 | 包含函数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主程序模块 | main.c | main(), GameTimer_Init() |
| 2 | OLED 显示模块 | main.c | Display_*() 系列函数 |
| 3 | 按键模块 | Key.c | Key_Init(), Key_Scan(), Key_IsPressed() |
| 4 | 蜂鸣器模块 | Buzzer.c | Buzzer_Init(), Buzzer_Beep(), Buzzer_Off() |
| 5 | 定时器中断模块 | stm32f10x_it.c | TIM2_IRQHandler() |

## 图 1 - 主程序流程图

flowchart TD

A("主程序开始") --> B["硬件初始化 + 关闭板载七段数码管"]

B --> C["外设初始化: OLED / Key / Buzzer / GameTimer"]

C --> D["Display_Welcome + Display_TimeSelect"]

D --> E{"调用哪个状态分支?"}

E -->|IDLE| F["按键 1~4 选时间 + Game_StartQuarter + 蜂鸣器响"]

E -->|GAMEOVER| G["任意键 → Game_Reset 回到时间选择"]

E -->|PAUSED| H["任意键 → 恢复计时 进入 PLAYING"]

E -->|PLAYING| I["KEY1/3 队加 1 分 / KEY2/4 短按 +2 分 长按 +3 分"]

F --> J["OLED 区域刷新 + Key_Scan 扫描按键"]

G --> J

H --> J

I --> J

J --> Z("返回主循环")

Z --> E

## 图 2 - 显示模块流程图

flowchart TD

A([开始]) --> B{调用哪个函数?}

B -->|"Display_Welcome"| C["OLED_Clear~显示: Basketball Score / STM32F103C8T6 / Scoreboard V1.0~延时 1500ms"]

C --> Z

B -->|"Display_TimeSelect"| D["OLED_Clear~显示时间选择界面~K1:5s / K2:5m / K3:15m / K4:30m~清空 g_refresh_flags"]

D --> Z

B -->|"Display_ScoreA / B"| E["格式化为 A: XXX 或 B: XXX~OLED_ShowString 写 Line 1 或 Line 2"]

E --> Z

B -->|"Display_Time"| F["格式化为 QN MM:SS~OLED_ShowString 写 Line 3"]

F --> Z

B -->|"Display_Status"| G{"g_timer_running 等于 1?"}

G -->|是| H["Line 4 显示: 1/3:+1 2/4:+2 L3"]

G -->|否| I["Line 4 显示: PAUSE-ANY KEY  "]

H --> Z

I --> Z

B -->|"Display_GameOver"| J["OLED_Clear~显示 GAME OVER~显示胜者~显示比分~显示 ANY KEY=RESTART"]

J --> Z

Z([返回])

## 图 3 - 蜂鸣器模块流程图

flowchart TD

A("开始") --> B{"调用哪个函数?"}

B -->|"Buzzer_Init"| C["使能 GPIOB / TIM3 时钟~PB0 配置复用推挽输出"]

C --> D["TIM3 10KHz PWM 初始化~CH3 初始占空比 0 关闭蜂鸣器"]

D --> Z

B -->|"Buzzer_Beep"| E["TIM_SetCompare3 占空比 50% 鸣叫"]

E --> F["Delay_ms 阻塞延时~TIM_SetCompare3 占空比 0 关闭"]

F --> Z

B -->|"Buzzer_Off"| G["TIM_SetCompare3 占空比 0 关闭蜂鸣器"]

G --> Z

Z("返回")

## 图 4 - 按键模块流程图

flowchart TD

A([开始]) --> B{调用哪个函数?}

B -->|"Key_Init"| C["使能 GPIOA / AFIO 时钟~PA12~PA15 配置上拉输入~GPIO_PinRemapConfig 禁用 JTAG 和 SWD"]

C --> Z

B -->|"Key_Scan"| D["遍历 KEY1~KEY4~检查 key_released 标志与引脚电平"]

D --> E{"key_released 等于 0~且引脚回到高电平?"}

E -->|是| F["重置 key_released = 1 允许再次触发"]

F --> H["继续扫描下一键"]

E -->|否| G{"引脚低电平 且 key_released = 1?"}

G -->|是| I["Delay_ms 20ms 消抖~二次确认低电平~key_released 置 0~return KEY_PRESS"]

G -->|否| J["无有效按键~return KEY_NONE"]

I --> Z

J --> Z

H --> Z

B -->|"Key_IsPressed"| K["根据 key_num 参数~GPIO_ReadInputDataBit 读取原始电平~返回 1(按下) 或 0(松开)"]

K --> Z

Z([返回])

## 图 5 - 定时器中断模块流程图

flowchart TD

A("开始") --> B{"调用哪个函数?"}

B -->|"TIM2_IRQHandler"| C["g_sys_tick 自增 1 供长按检测使用"]

C --> D{"g_timer_running 等于 1?"}

D -->|否| Z

D -->|是| E{"g_game_sec 大于 0?"}

E -->|是| F["g_game_sec 减 1~g_refresh_flags 置 RF_TIME"]

F --> Z

E -->|否| G{"g_game_min 大于 0?"}

G -->|是| H["g_game_min 减 1~g_game_sec 设为 59~g_refresh_flags 置 RF_TIME"]

H --> Z

G -->|否| I["g_timer_running 置 0~g_game_state = PAUSED~g_refresh_flags 置 RF_TIME | RF_STATUS"]

I --> Z

Z("返回")

## 图清单

| 编号 | 流程图名称 | 节点数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主程序流程图 | 11 节点 | 初始化 + 状态机分支调度 |
| 2 | OLED 显示模块流程图 | 13 节点 | 6 个 Display_* 函数分支 |
| 3 | 蜂鸣器模块流程图 | 9 节点 | Init / Beep / Off 三函数分支 |
| 4 | 按键模块流程图 | 12 节点 | Init / Scan / IsPressed 三函数分支 |
| 5 | 定时器中断模块流程图 | 10 节点 | 1ms 计时 + 倒计时 + 暂停切换 |