# 篮球比赛记分牌 — 项目说明

基于 STM32F103C8T6 的篮球比赛电子记分牌：OLED 实时显示两队比分与比赛时间，4 键独立控制计分，蜂鸣器按键提示音，支持多小节倒计时与胜负判定。

## 1. 项目功能

- 两队计分: 甲方 (Team A) 与乙方 (Team B) 独立计分，上限 199 分。

- 分数类型: 支持 +1 分 (罚球)、+2 分 (投篮)、+3 分 (三分球)。

- 短按 KEY2/KEY4: +2 分

- 长按 KEY2/KEY4 (>0.6s): +3 分

- 按键提示音: 每次计分成功时蜂鸣器发出短促提示音。

- 比赛时间倒计时: 每节 12 分钟 (可配置)，共 4 节，TIM2 硬件定时器精确计时。

- 小节自动切换: 每节时间到自动进入暂停，按键后开始下一节。

- 比赛结束判定: 第 4 节时间到或手动结束，OLED 显示最终比分与胜负结果。

- 手动控制: 同时按下 KEY1+KEY3 可提前结束比赛；比赛结束后按 KEY1+KEY3 重新开始。

## 2. 硬件连接

| 模块 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OLED SCL | PB6 | 软件 I2C 时钟 |
| OLED SDA | PB7 | 软件 I2C 数据 |
| 蜂鸣器 (无源) | PB0 | TIM3_CH3 PWM 输出，按键提示音 |
| KEY1 | PA15 | 甲方 +1 分 |
| KEY2 | PA14 | 甲方 +2 分 (长按 +3 分) |
| KEY3 | PA13 | 乙方 +1 分 |
| KEY4 | PA12 | 乙方 +2 分 (长按 +3 分) |
| 模式选择 | PC13 | 高电平=LED 模式 (必须拉高，关闭板载数码管) |

注意: PA12/PA13/PA14/PA15 需要关闭 JTAG/SWD 复用才能作为普通 GPIO 按键使用。

## 3. 文件结构

stm32_YJL5.6/

├── User/

│   ├── main.c                ← 主程序 (记分牌逻辑、OLED 显示、比赛状态机)

│   ├── stm32f10x_it.c        ← 中断服务 (TIM2 比赛计时)

│   ├── stm32f10x_it.h

│   └── stm32f10x_conf.h

├── Hardware/

│   ├── OLED.c / OLED.h       ← OLED 驱动 (软件 I2C, 8×16 字体)

│   ├── OLED_Font.h           ← ASCII 字模

│   ├── Key.c / Key.h         ← 4 按键扫描 + 实时状态检测

│   ├── Buzzer.c / Buzzer.h   ← 蜂鸣器驱动 (TIM3 PWM)

│   ├── Game.h                ← 比赛数据结构 & 全局变量声明

│   ├── LED.c / LED.h         ← LED 模块 (未使用，可删)

├── System/

│   ├── Delay.c / Delay.h     ← SysTick 延时 (us/ms/s)

└── Library/                  ← STM32 标准外设库

## 4. 按键说明

| 按键 | 操作 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| KEY1 (PA15) | 短按 | 甲方 +1 分 (罚球) |
| KEY2 (PA14) | 短按 / 长按 (>0.6s) | 甲方 +2 分 (投篮) / +3 分 (三分) |
| KEY3 (PA13) | 短按 | 乙方 +1 分 (罚球) |
| KEY4 (PA12) | 短按 / 长按 (>0.6s) | 乙方 +2 分 (投篮) / +3 分 (三分) |
| KEY1 + KEY3 | 同时按下 | 手动结束比赛 / 比赛结束后重新开始 |

## 5. 软件设计详解

### 5.1 系统状态机

┌──────────┐

上电/复位 →│   IDLE   │←──────────────┐

└────┬─────┘                │

按任意键│                       │

↓                      │

┌──────────┐   KEY1+KEY3    │

│ PLAYING  │──────────────→ │

└────┬─────┘                │

本节时间到│    ↑ 按任意键          │

↓    │                  │

┌──────────┐                │

│  PAUSED  │                │

└────┬─────┘                │

第4节到│                            │

↓                            │

┌──────────┐  KEY1+KEY3          │

│ GAMEOVER │─────────────────────┘

└──────────┘

### 5.2 比赛计时器 (TIM2)

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时钟源 | APB1 = 72 MHz |  |
| PSC | 72-1 = 71 | 72 分频 → 1 MHz |
| ARR | 1000-1 = 999 | 1000 分频 → 1 KHz (1ms 中断) |
| 中断 | Update 事件 | 每 1ms 触发一次 |

在 ISR 中:

- g_sys_tick++ — 全局毫秒计数器 (用于按键长按判断)

- 每 1000 次 (1 秒) 比赛时间减一秒

- 时间到自动切换小节或结束比赛

### 5.3 长按检测机制

KEY2 或 KEY4 按下后，主循环通过 Key_IsPressed() 持续检测按键状态:

- 600ms 内松手 → 短按 → +2 分

- 持续按住超过 600ms → 长按 → +3 分

这 600ms 的轮询过程中 TIM2 中断仍然正常运行，比赛计时不受影响。

### 5.4 OLED 显示布局

比赛画面 (4 行 × 16 字符):

A:065  Q1  12:00     ← 甲方分数 + 小节 + 倒计时

B:058                 ← 乙方分数

+1 +2(+3长按)         ← 操作提示 (播放中) / 状态 (暂停时)

1/2:A  3/4:B          ← 按键对应队伍

比赛结束画面:

===GAME OVER===

A:065  B:058

Winner: Team A       (或 Team B / Draw!)

1+3:NewGame          ← 按 KEY1+KEY3 重新开始

## 6. 关键设计点

### 6.1 为什么用 TIM2 中断而不是 Delay 计时?

- 精度高: 72MHz 晶振 → 1MHz 计数 → 1ms 中断误差 <0.001%

- 非阻塞: 比赛计时与按键处理、显示刷新并行进行

- 长按检测依赖: g_sys_tick 为长按提供精确的时间基准

### 6.2 为什么短按 +2、长按 +3?

- 4 个物理按键不足以给两个队伍各分配 3 个分数键 (需要 6 键)

- 长按方案复用现有按键，无需额外硬件

- 600ms 的阈值远小于人手反应时间 (~200ms)，长按操作直观易用

### 6.3 小节切换为什么需要按键确认?

- 实际比赛中，小节间有休息时间

- 按键确认确保裁判/操作员准备好后计时才开始

- 自动切换会打乱比赛节奏

### 6.4 分数上限 199 的原因

- OLED 每行 16 字符，3 位数字可完整显示

- 篮球比赛单队得分极少超过 199 分

- 防止 uint8_t 溢出 (255 上限)

## 7. 可扩展功能

- 球员得分统计: 在比赛暂停/小节间隙切换到球员统计子界面，记录每队 5 名球员的个人得分。

- 24 秒进攻计时: 使用 TIM4 增加独立的 24 秒进攻计时器。

- 犯规/暂停计数: 显示每队犯规次数与剩余暂停次数。

- 外部大屏驱动: 通过 UART/SPI 输出数据到 LED 点阵大屏幕。

- 节间/终场长鸣: 本节/全场结束时蜂鸣器发出 2 秒长鸣。

## 8. 开发环境

- MCU: STM32F103C8T6 (72MHz, 64KB Flash, 20KB SRAM)

- IDE: Keil MDK-ARM V5

- 标准外设库: STM32F10x_StdPeriph_Lib V3.5.0

- 下载器: ST-Link V2